## Ausschreibungstext
Differenzdruck-Messumformer P 29.2

Produktbeschreibung

- Hochpräziser Differenzdruck-Messumformer für Erdgas

- Passgenaue Messbereiche ab 10 Pa uni- sowie bidirektional

- Für Druck- und Volumenstrommessung

- Keine Nullpunktdrift dank automatischem Nullpunktabgleich- Sichere Trennung von Zündquelle und Gasgemisch durch konstruktive und technische Maßnahmen (nicht für Ex-Anwendungen)

- Einfache Inbetriebnahme und variable Montage (Hutschienen- und Wandaufbau)

- Standardmäßig mehrere Schalt- und Analogausgänge

- Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten mittels Parametriersoftware über interne USB-C Schnittstelle

Optional

- Display + Tastatur zur lokalen Konfiguration

- M12 Stecker - konfektionierter elektrischer Anschluss für eine noch schnellere Inbetriebnahme

- Kalibrierschein zur lückenlosen Dokumentation für den Qualitätsprozess

Technische Daten

Messbereiche:		250 / 500 Pa, 1 / 2,5 / 5 / 10 kPa
andere auf Anfrage	frei skalierbar von 10 .. 100 % innerhalb eines

Messbereiches

Messgenauigkeit:	± 0,2 % FS, Messbereich ≤ 60 kPa oder ± 0,5 % FS
Temperaturkoeffizient Spanne:	max. 0,03 % / K
Temperaturkoeffizient Nullpunkt:	±0 % / K (zyklische/manuelle Nullpunktkorrektur
Überlastbarkeit:		mindestens 200-fach, jedoch maximal 100 kPa
Medium:		Luft, alle nichtaggressiven Gase und Erdgas
Max. Systemdruck:	100 kPa für alle Messbereiche
Sprungantwortzeit (T63):	25 ms .. 60 s (einstellbar)

(Zeitkonstante)	
Bemessungstemperaturbereich:	10 .. 50 ° C
Lagertemperaturbereich:	- 10 .. 70 ° C
Leistungsaufnahme:	DC: max. 4 W | AC: max. 8 VA
Gewicht:		ca. 750 g
Kabelverschraubungen:	2 x M 16 Klemmbereich Ø 5 .. 10 mm
Schutzart:		IP 65 nach IEC / EN 60529
Schutzklasse:		II nach IEC / EN 61140
Überspannungskategorie:	II nach IEC / EN 60664-1
Verschmutzungsgrad: 	2 nach IEC / EN 60664-1
Prüfungen:		CE / UKCA, EN1127-1:2019, NRTL nach UL/CSA 61010-1

Bezeichnung:	Differenzdruck-Messumformer

Typ: 	P 29.2

Fabrikat: 	halstrup-walcher GmbH